caractéristiques générales

Carrosserie et généralités

Coque autoportante en tôle d'acier traitée anti-corrosion par électrophorèse

Capot moteur à double verrouillage latéral

Vitres latérales galbées

Surface totale vitrée apparente : 2,25 m²

Visibilité circulaire 331° (92 % de la totalité angulaire)

Pare-chocs en acier inoxydable poli

Longueur hors-tout: 4,49 m - Largeur hors-tout: 1,69 m

Hauteur à vide : 1,46 m - Hauteur en charge : 1,41m

Largeur aux coudes 	aux places AV 1,42 m

aux places AR 1,39 m

Volume utile du coffre : 420 dm3

Voie AV : 1,42 m -Voie AR : 1,36 m

Empattement: 2,74 m - Garde au sol en charge : 0, 16 m

Poids en ordre de marche:

essence 1.230 kg -diesel 1.280 kg

Poids total autorisé en charge:

essence 1.710 kg - diesel 1.760 kg

Capacité de remorquage: 1. 100 kg

Capacité du réservoir: 56 l

Moteur à carburateur double corps compound

Moteur super-carré 4 cylindres en ligne incliné à 45°

Alésage-course: 88 x 81 - Cylindrée: 1.971 cc

Rapport volumétrique: 8,35/1

Puissance fiscale 11 CV

Puissance maxi 	SAE 98 ch à 5.600 tr/mn

DIN 93 ch à 5.200 tr/mn

Vitesse : 162 km/h

Culasse à chambres d'admission commune

Chemises amovibles humides - Soupapes en tête, culbutées

Arbre à cames latéral dans carter

Vilebrequin à 5 paliers en acier forgé

Ventilateur débrayable électro- magnétique automatique (brevet Peugeot)

Capacité totale de circulation d'eau : 7,8 l

Capacité d'huile moteur : 4 l

Moteur à injection indirecte d'essence

Moteur super-carré 4 cylindres en ligne incliné à 45,

Alésage-course : 88 x 81 - Cylindrée : 1.971 cm3

Rapport volumétrique: 8,35/1

Puissance fiscale: 11 CV

Puissance maxi	SAE: 110 ch à 5.600 tr/mn

DIN : 104 ch à 5.200 tr/mn

Vitesse : 173 km/h

Culasse à chambres d'admission séparées par cylindre

Soupapes en tête, culbutées

Arbre à cames latéral dans carter

Chemises amovibles humides

Pompe électrique d'alimentation

Pompe d'injection Kugelfischer et correcteur altimétrique

Ventilateur débrayable électro-magnétique automatique

(brevet Peugeot)

Moteur diesel XD 90 à injection différée

Moteur super-carré 4 cylindres en ligne incliné à 20°

Alésage-course: 90 x 83 - Cylindrée: 2.112 cm3

Rapport volumétrique: 22,1 /1

Puissance fiscale: 8 CV

Puissance maxi DIN : 65 ch

Régime correspondant: 4.500 tr/mn - Vitesse: 134 km/h

Culasse en alliage léger spécial à chambre de turbulence

Chemises amovibles humides

Arbre à cames latéral dans le bloc-cylindres

Soupapes en tête, culbutées - Vilebrequin à 5 paliers

Ventilateur débrayable automatique (brevet Peugeot)

Embrayage

Mécanisme à diaphragme - Butée de débrayage à billes

Commande hydraulique

Boite de vitesses mécanique

4 vitesses synchronisées silencieuses et marche arrière

essence		diesel

Rapport 	1re	0,281		0,273

2.	0,475		0,461

3.	0,732		0,710

4.	1		1

M. AR	0,275		0,265

Boite de vitesses automatique

La Berline 504 (versions essence) est livrable avec transmission entièrement automatique (boîte de vitesses automatique type ZF pour 504 avec convertisseur de couple hydrocinétique)

Transmission

Pont AR hypoïde suspendu

Rapport	0,257 carburateur - diesel

0,264 injection

Arbres de roues à joints homocinétiques tripodes Glaenzer Spicer

Suspension

4 roues indépendantes, train AR à bras articulés transmettant la poussée

Ressorts hélicoïdaux et amortisseurs Peugeot hydrauliques, télescopiques à double effet

Train AV à suspension télescopique intégrée Barres antidévers avant et arrière

Roues et pneumatiques

Roues 355 mm/ 14"

Pneumatiques 175 X 355 grande vitesse (175 HR 14)

Direction à crémaillère

Colonne de sécurité en deux éléments joints par cardan

Antivol à blocage de direction

Rayon de braquage entre trottoirs : 5,20 m

Rayon de braquage entre murs : 5,45 m

Freins à disque sur les quatre roues

Commande hydraulique avec assistance

Mastervac et compensateur de freinage

Témoin lumineux de frein à main et de niveau de liquide de frein

Frein à main sur roues AR à rattrapage automatique de course

Equipement électrique

Alimentation par alternateur Batterie 12 volts 55 Ah (versions essence)

65 Ah (version diesel)

Phares AV de forme trapézoïdale à réglage de site du faisceau

Sur injection : phares à haute puissance comportant lampe à halogène et réflecteur supplémentaire incorporé

Phares de recul incorporés dans les blocs lanterne AR, stop et clignotant

Essuie-glace à 2 vitesses et arrêt fixe (interrupteur sur la planche de bord)

Lave-glace à pompe électrique à commande sous le volant couplée avec celle de l'essuie-glace

Avertisseur lumineux à rappel automatique 2 avertisseurs sonores à sons accordés

1971